Presse-Information

Antrieb

Sportliches Temperament und ökologische Effizienz

Deutlich weniger Verbrauch bei vergleichbarer oder höherer Leistung als die Triebwerke im Vorgängermodell sowie sportlich emotionaler Biss – dies zeichnet die Motoren des neuen SLK aus. Zur Markteinführung des SLK 
stehen zunächst drei Modelle zur Verfügung, die alle von neuen Motoren mit Direkteinspritzung angetrieben werden. Die Vierzylinder-Triebwerke im SLK 200 BlueEFFICIENCY und SLK 250 BlueEFFICIENCY entwickeln aus 1796 Kubikzentimeter Hubraum 135 kW (184 PS) beziehungsweise 150 kW (204 PS). Mit dem weiterentwickelten, optionalen Siebengang-Automatik-getriebe 7G-TRONIC PLUS hat der SLK 200 BlueEFFICIENCY den geringsten CO2-Ausstoß in seinem Segment – lediglich 142 Gramm pro Kilometer (Verbrauch: 6,1 Liter auf 100 Kilometer; NEFZ, kombiniert). Den Spurt von null auf 100 km/h absolviert er rasant in 7,0 Sekunden. Als Spitzengeschwindigkeit erreicht er 237 km/h (handgeschaltet 240 km/h).

Der SLK 250 BlueEFFICIENCY ist serienmäßig mit Automatikgetriebe ausgerüstet und verbraucht lediglich 6,2 Liter (NEFZ, kombiniert) auf 100 Kilometer (144 g CO2 pro Kilometer). Aus dem Stand erreicht er 
100 km/h in 6,6 Sekunden, seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 243 km/h.

Das V6-Triebwerk des SLK 350 BlueEFFICIENCY schöpft aus 3498 Kubikzentimeter Hubraum 225 kW (306 PS). Damit beschleunigt er in 5,6 Sekunden von null auf 100 km/h (Höchstgeschwindigkeit 250 km/h). Sein Verbrauch beträgt 7,1 Liter (NEFZ, kombiniert) auf 100 Kilometer (167 g CO2 pro Kilometer). Der V6-Motor ist eine völlige Neuentwicklung. Wichtigste Kennzeichen: Direkteinspritzung der 3. Generation, Piezo-Injektoren sowie eine Multi-Spark Ignition (Mehrfach-Funkenzündung).

Die wichtigsten Motordaten der neuen SLK-Klasse

|  | SLK 200 BlueEFFICIENCY | SLK 250 BlueEFFICIENCY | SLK 350 BlueEFFICIENCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Zylinderanordnung/-zahl | R4 | R4 | V6 |
| Hubraum | 1796 cm³ | 1796 cm³ | 3498 cm³ |
| Leistung kW/PS | 135/184 bei 5250/min | 150/204 bei 5500/min | 225/306 bei 6500/min |
| Max. Drehmoment | 270 Nm bei 1800-4600/min | 310 Nm bei 2000-4300/min | 370 Nm bei 3500-5250/min |
| Verbrauch (NEFZ, kombiniert), l/100 km | 6,1-6,5 (6,4-6,86)* | 6,2-6,6 | 7,1 |
| CO2 g/km | 142-151 (149-158)* | 144-153 | 167 |
| 0-100 km/h | 7,0 (7,3)* | 6,6 | 5,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | 237 (240)* | 243 | 250** |

* mit mechanischer Sechsgangschaltung; ** abgeregelt.

Dank der großen Effizienz konnte der Tank der neuen SLK-Klasse auf 60 Liter verkleinert werden (als Sonderausstattung ist auch ein 70-Liter-Tank zu haben). Die Reichweite beträgt dennoch mehr als 900 Kilometer beziehungsweise mehr als 800 Kilometer beim SLK 350 BlueEFFICIENCY.

Ab Herbst 2011 wird es den neuen SLK auch mit kraftvollem Dieselmotor geben.

Vierzylinder mit Biss

Die Vierzylinder-Triebwerke des neuen SLK folgen dem Konzept des sogenannten Downsizing: Den reduzierten Hubraum gleichen eine homogene Direkteinspritzung und Abgasturboaufladung aus. Daraus ergeben sich Vorteile wie vermindertes Gewicht und ebenfalls verminderte innere Reibung. Außerdem verlagert ein kleinerer Motor den Betriebsbereich im Kennfeld 
hin zu günstigeren Werten. Dies kommt ebenfalls dem Verbrauch zugute.

Die Direkteinspritzung der Vierzylinder arbeitet mit einem Einspritzdruck bis zu 140 bar. Dadurch lässt sich zugunsten eines verbesserten Wirkungsgrades die Verdichtung gegenüber einer konventionellen Kanaleinspritzung anheben. Außerdem senkt der direkt im Brennraum verdampfende Kraftstoff die Temperatur im Brennraum und verringert dadurch die Klopfneigung des Motors. Betrieben wird der Motor im homogenen Betrieb.

In beiden Leistungsvarianten des Vierzylinders sorgen die gleichen Turbinenräder für Druck. Im Vergleich zu einem mechanischen Lader 
arbeitet die einflutige Abgasturboaufladung der Vierzylinder effizienter – hauptsächlich weil keine Antriebsleistung für den Lader aufgebracht werden muss.

Zu den weiteren Kennzeichen der Vierzylinder zählen: Vierventilkonzept mit geschmiedeten Ein- und Auslassnockenwellen sowie Nockenwellenversteller nach dem Prinzip des Flügelzellenverstellers. Damit lassen sich die Steuerzeiten schnell und stufenlos variieren. Das ermöglicht sowohl ein hohes Drehmoment bereits bei niedrigen Drehzahlen als auch hohe spezifische Leistungen.

Kurbelgehäuse und Zylinderkopf sind aus einer Aluminium-Legierung gegossen. Die Kurbelwelle ist ebenfalls gegossen und mit acht Gegengewichten versehen. Zum Ausgleich der bei einem 4-Zylinder-Reihenmotor prinzip-bedingten freien Massenkräfte zweiter Ordnung drehen sich zwei Ausgleichswellen mit doppelter Kurbelwellendrehzahl im Kurbelgehäuse (Lanchester-Massenausgleich).

Ein elektronisch gesteuerter Thermostat sorgt für eine kennfeldgesteuerte Warmlaufregelung (im kalten Motor strömt kein Kühlwasser durch den Zylinderkopf) und damit für ein intelligentes Wärmemanagement; dadurch wird die Warmlaufphase verkürzt.

Sportlicher Motorsound

Ein sportiver Motorsound unterstreicht akustisch den sportlichen Auftritt 
des SLK mit 4-Zylinder-Motoren. Dafür sorgt ein neuer Sound-Generator. 
Er ist unmittelbar vor der Drosselklappe positioniert und „reichert“ das Motorgeräusch mit Ansauggeräuschanteilen an. Dazu filtert er definierte Frequenzanteile aus dem Ansauggeräusch und leitet sie via Schlauchleitung 
in den Fahrzeuginnenraum – eine genial einfache und sehr überzeugend klingende Lösung für sportlich-emotionalen Motorklang.

Neues V6-Triebwerk mit innovativer Technik

Der Sechszylindermotor gehört der neuen Generation von Benzinern an, 
für die Mercedes-Benz die derzeit effizienteste Form der Direkteinspritzung entwickelt hat. Die BlueDIRECT getaufte Innovation etabliert die V-Motoren von Mercedes-Benz als weltweite Benchmarks und ermöglicht allein motorenseitig eine weitere Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 20 Prozent.

Der V-Winkel des neuen V6-Motors beträgt nur 60 Grad. Dadurch kann die Ausgleichswelle gegen Schwingungen erster Ordnung entfallen. Als Ergebnis registriert der Fahrer ein exzellentes Komfortniveau.

Kurbelgehäuse, Kolben und Zylinderköpfe des V6 bestehen aus Aluminium. Die Kurbelwelle, Pleuel und Ventile sind aus speziellem Schmiedestahl gefertigt.

Zum Technologie-Paket der neuen Motorengeneration zählen unter anderem einige Neuentwicklungen, die in dieser Kombination einzigartig sind:

- Die weiterentwickelte Direkteinspritzung der 3. Generation mit strahlgeführter Verbrennung und Piezo-Injektoren erschließt in Verbindung mit einer Multi-Spark Ignition Möglichkeiten zur Verbrauchsoptimierung durch ein neues Schichtbrennverfahren mit deutlich erweitertem Kennfeldbereich mit verbrauchsoptimaler Magerverbrennung.

- Die Leistungsaufnahme von Nebenaggregaten wurde abgesenkt. 
Dazu zählen eine optimierte Wasserpumpe mit Wärmemanagement 
der 2. Generation, eine geregelte Ölpumpe, eine mengengeregelte Kraftstoffhochdruckpumpe sowie ein intelligentes Generatormanagement.

Durch konsequenten Leichtbau und Feinoptimierung wurde außerdem die Triebwerkreibung im Vergleich zum Vorgängermotor deutlich reduziert.

Direkteinspritzsystem der dritten Generation

Das Direkteinspritzsystem mit strahlgeführter Verbrennung, das 
Mercedes-Benz als erster Pkw-Hersteller in der Serie angeboten hat, haben 
die Mercedes-Benz Motoreningenieure zur Direkteinspritzung der dritten Generation weiterentwickelt. Sein Systemdruck beträgt bis zu 200 bar und 
wird kennfeldabhängig auf jeweils optimalen Druck geregelt. Komplett neu entwickelte Piezo-Injektoren ermöglichen zur optimalen Gemischbildung bis 
zu fünf Einspritzungen pro Ansaugung.

Die Kristallstruktur der Piezo-Keramik verändert sich unter elektrischer Spannung mikrosekundenschnell und mit einer Präzision von nur wenigen Tausendstel Millimetern. Zentrales Bauteil der Piezo-Injektoren ist der Piezo-Stack, der die Düsennadel direkt ansteuert. Bei einer Ansprechzeit von nur 0,1 Millisekunden lässt sich die Kraftstoffeinspritzung sehr feinfühlig und genau an die jeweilige Last- und Drehzahlsituation anpassen, was sich günstig auf Emissionen, Verbrauch und Verbrennungsgeräusch auswirkt.

Die mit der Piezo-Einspritztechnik möglichen Mehrfacheinspritzungen auch 
in kleinsten Mengen nutzten die Mercedes-Benz Ingenieure, um für den V6-Motor einen größeren Kennfeldbereich mit dem effizienten Mager-Brennverfahren zu beherrschen und weitere Betriebsarten zu erschließen.

Als erste neue Betriebsart haben die Mercedes-Benz Ingenieure „Homogen-Schicht“ (HOS) entwickelt. HOS ist – wie der Name schon ausdrückt – eine Kombination aus Homogen-Mager- und klassischem Schichtbrennverfahren. Dabei wird bei entdrosseltem Motor die erste Einspritzung in den Ansaughub gespritzt, worauf sich ein homogenes Basisgemisch ausbildet. Die eigentliche „Schicht“-Einspritzung erfolgt in die Kompression vor der Zündung kennfeldabhängig als einfache oder zweifache Einspritzung.

Eine weitere neue Betriebsart nennt sich „Homogen-Split“ (HSP). Bei dieser homogenen Verbrennung werden über 95 Prozent der Menge im Ansaughub einfach oder mehrfach und eine sehr kleine „Zünd“-Einspritzung zur Stabilisierung der Verbrennung eingespritzt. Sie wird eingesetzt unter schwierigen Brennbedingungen.

Damit unterteilt sich das Kennfeld des neuen Mercedes-Benz V6- Motors im Wesentlichen in bis zu vier Bereiche:

- leerlaufnaher Bereich  Homogen

- niedrige Teillast bis 4 bar und 3800 min–1  Schicht

- mittlere Teillast 4 bis 8 bar und bis 4000 min–1  HOS

- hohe Last und gesamter Drehzahlbereich  Homogen bzw. HSP

Multi-Spark Ignition für optimale Zündung

Ergänzt wird die Direkteinspritzung der dritten Generation durch die schnelle „Mehrfachfunkenzündung“ bzw. schnelle „Multi-Spark Ignition“ (MSI). Ihre Funktion: Nach dem ersten Funkendurchbruch wird nach einer kurzen Brenndauer die Spule sehr schnell nachgeladen und ein weiterer Funke abgesetzt. Mit dem MSI-System können dabei innerhalb einer Millisekunde bis zu vier Funken in schneller Folge ausgelöst werden, die ein Plasma mit einer größeren räumlichen Ausdehnung als eine herkömmliche Zündung erzeugen. Über die Ansteuerung der schnellen Mehrfachzündung können sowohl die 
Zeit bis zu einem Folgefunken als auch die Brenndauer für den jeweiligen Betriebspunkt optimal angepasst werden. Auf diese Weise ist der Spielraum für die optimalen Verbrennungsschwerpunktlagen und die Erhöhung der Restgas-Verträglichkeit vor allem im Schichtladebetrieb möglich. Dadurch lässt sich der Verbrauch um weitere etwa zwei Prozent reduzieren.

Allein durch die Möglichkeiten der Piezo-Einspritztechnik in Kombination 
mit der Mehrfachfunkenzündung sind je nach Fahrzyklus bis zu vier Prozent Verbrauchseinsparungen möglich.

Zylinderkopf mit neuem Nockenwellenversteller

Basierend auf der Grundarchitektur des Vorgängermotors, haben die 
Mercedes-Benz Ingenieure die neuen stufenlosen hydraulischen Flügelzellen-Nockenwellenversteller für Ein- und Auslass entwickelt. Sie arbeiten mit einem großen Verstellbereich von 40 Grad  bezogen auf die Kurbelwelle. Außerdem konnten sie die Funktionalität verbessern und erzielten eine um 35 Prozent höhere Stellgeschwindigkeit sowie eine Verstellbereitschaft bereits bei 0,4 bar niedrigerem Öldruck. Trotz dieser besseren Performancewerte zeichnet sich die Neuentwicklung durch eine signifikant kleinere Bauform und ein geringeres Gewicht aus. Deshalb konnte der Einbauraum in der Motorlängsachse und Motorhochachse jeweils um zirka 15 Millimeter reduziert werden.

Zweistufiger Kettentrieb für geräuscharmen Lauf

Das sehr kompakte Konzept der Nockenwellenversteller wurde ermöglicht durch den neuen zweistufigen Kettentrieb. Er treibt über eine Primärkette und ein Zwischenrad zwei kurze Sekundärketten an – je eine pro Zylinderbank. Alle drei Ketten lassen sich über jeweils einen Kettenspanner gesondert abstimmen. Die Folge sind niedrige Spannerkräfte und geringe Kettendynamik. Das sichert stabile Steuerzeiten und hervorragende akustische Eigenschaften bei reduzierter Reibleistung. Auf einen Nenner gebracht: Der neue Kettenantrieb ist kompakt und sorgt für geräuscharmen Lauf.

Abgasanlage für anspruchsvolle Emissionswerte

Für den SLK wurden Abgasanlagen entwickelt, mit denen die Anforderungen an die Abgasgrenzwerte EU 5 und ULEV sowie an die der Geräuschemissionen erfüllt werden können. Die Abgasanlage des 4-Zylinder-Ottomotors besteht 
aus einem Stirnwandkatalysator, einem Mittelschalldämpfer und zwei Nachschalldämpfern.

Die Abgasreinigungsanlage für den V6-Ottomotor hat zunächst je einen Stirnwandkatalysator für die rechte und linke Zylinderbank. Danach strömt 
das Abgas in NOX-Speicher-Katalysatoren. Ihnen folgen ein zweisträngiger Mittelschalldämpfer sowie rechts und links Nachschalldämpfer, die als Reflexions-/Absorptionsschalldämpfer ausgeführt sind. Den Abschluss 
macht je ein Endrohr mit Blende rechts und links.

ECO-Start-Stopp-Funktion mit intelligentem Direktstart

Die beispielhafte Effizienz gegenüber den Vorgängermodellen um bis zu ein Viertel verringertem Kraftstoffkonsum ist unter anderem auch dem in allen Modellen – erstmals auch mit dem Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS – serienmäßig installierten ECO-Start-Stopp-System zu verdanken.

Um Autostopp und Autostart jedoch auf dem hohen Komfortniveau eines Mercedes-Benz zu realisieren, sind eine komplexe Steuerungslogik und eine Reihe neuer oder modifizierter Bauteile und ein verstärkter Startermotor nötig. Funktionsprinzip:

- Grundsätzlich wird der Motor bei jedem Fahrzeugstillstand abgeschaltet (Autostopp-Funktion).

- Automatischer Wiederstart mit Automatikgetriebe immer, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: der Fahrer tritt aufs Gaspedal, die Fahrstufe R wird eingelegt, die Fahrstufe P wird verlassen, der Fahrer 
löst das Bremspedal und Hold ist nicht aktiviert.

- Automatischen Wiederstart mit Schaltgetriebe immer, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: der Fahrer tritt aufs Gaspedal, der Fahrer betätigt das Kupplungspedal.

Das Wiederanspringen (Autostart-Funktion) ist kaum wahrnehmbar und 
die Weiterfahrt erfolgt ohne zeitliche Verzögerung gegenüber einem mit laufendem Motor haltenden Fahrzeug. Denn die neue Start-Stopp-Einrichtung arbeitet mit starterunterstütztem Direktstart. Das bedeutet: Beim Abstellen 
des Motors wird die Winkelstellung der Kurbelwelle durch einen neuartigen Kurbelwellensensor erfasst, sodass das Motorsteuergerät weiß, in welcher Position sich die einzelnen Kolben befinden. Damit kann es zum Wiederstart den Zylinder als ersten zünden, der sich in der dafür optimalen Position befindet. Nach kurzem Andrehen des Motors durch den Anlasser ist deshalb dort sofort eine zuverlässige Einspritzung, Zündung und Verbrennung möglich. Dadurch kann beim Wiederholungsstart schon direkt im ersten Zylinder mit reduzierter Kraftstoffmenge eingespritzt werden, um einen schnellen Startvorgang, zum Beispiel an einer Ampel, zu gewährleisten.

Eine zusätzliche elektrische Getriebeölpumpe versorgt die Kupplungen des Automatikgetriebes vorab mit Öldruck, um nach dem Direktstart des Verbrennungsmotors umgehend losfahren zu können. Auch der Startermotor (Anlasser) wurde grundlegend modifiziert: Er ist auf acht Mal so viele Startvorgänge ausgelegt und damit auch für andauernden Stadtverkehr mit häufigem Autostart ein Autoleben lang gerüstet. Außerdem wird das Bordnetz durch eine zweite Batterie unterstützt..

Automatik-Getriebe mit Verbrauchsvorteilen

Der SLK 200 BlueEFFICIENCY ist mit dem bekannten 6-Gang-Schaltgetriebe ausgerüstet, das sich durch sportlich kurze Schaltwege auszeichnet. Optional dazu wird das weiterentwickelte Siebengang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS angeboten, das bei den anderen beiden Motorvarianten zum Serienumfang gehört (für den SLK 250 BlueEFFICIENCY gibt es zu einem späteren Zeitpunkt alternativ ein Sechsgang-Schaltgetriebe). Sie wurde von 
den Mercedes-Ingenieuren umfangreich weiterentwickelt. Ziel war eine Motoranbindung mit nochmals verringertem Wandlerschlupf, eine deutliche Verringerung der internen Getriebe-Verluste und damit eine Optimierung des Wirkungsgrades. Drehungleichförmigkeiten und Schwingungen im Getriebe tilgten die Mercedes-Benz Entwickler unter anderem durch einen neuen Torsionsdämpfer. Dieser ist als Doppelturbinendämpfer ausgelegt und ermöglicht so den komfortablen Fahrzeugbetrieb auch bei niedrigen Motordrehzahlen.

Die Folge: Im ECO-Modus konnten die Motordrehzahlen abgesenkt werden, 
was maßgeblich zur Verbrauchsreduzierung beiträgt (bis zu sieben Prozent). Zudem gewährleistet sie eine noch schnellere Reaktion auf Fahrpedalbefehle. Zur Verbesserung der Anfahrperformance tragen auch ein neuer hydraulischer Kreislauf und eine optimierte Wandlerkennlinie bei. Als weitere verbrauchs-senkende Maßnahme kommt ein neues Getriebeöl mit verringerter Viskosität zum Einsatz, das eine hohe Lebensdauer bei gleicher Kühlleistung aufweist. So ist künftig der Getriebeölwechsel nur noch alle 125.000 Kilometer erforderlich. Die optimierte elektrohydraulische Steuereinheit des Getriebes und neue reibungsreduzierte Materialien an verschiedenen Getriebeteilen in Verbindung mit optimierter Software führen zu einem verbesserten Schaltkomfort. Dank einer optionalen, zusätzlichen elektrisch angetriebenen Getriebeölpumpe, die bedarfsabhängig angesteuert wird, ist die 7G-TRONIC PLUS zudem erstmals auch Start-Stopp-fähig. Dies stellt die Anfahrbereitschaft sicher, wenn bei abgeschaltetem Motor die interne Getriebeölpumpe steht.

Verstellbare Kühlerjalousie spart nicht nur Benzin

Zum ersten Mal in einem Sportwagen setzt Mercedes-Benz im SLK je nach Motorisierung und Länderausführung eine verstellbare Kühlerjalousie 
ein. Damit lässt sich der Luftstrom durch das Kühlmodul des Motors beziehungsweise durch den Motorraum stufenlos regeln. Dies übernimmt eine parallel zum Lüfter angeordnete kreisförmige Lamellen-Jalousie. Die Effekte: Bei geschlossener Jalousie verbessert sich die Aerodynamik, dadurch reduziert sich der Verbrauch; außerdem erreicht der Motor schneller seine Betriebs-temperatur, der Heizkomfort verbessert sich und das Motorgeräusch wird weiter gedämpft.

Dieselmotor und AMG Version folgen

Im vierten Quartal 2011 wird im neuen SLK erstmals ein kraftvoller Vierzylinder-Dieselmotor zu haben sein. 2012 wird der SLK 55 AMG 
mit neuem V8 folgen.